技术要求

为确保危险废物在收集、贮存、运输及处置全过程中的环境安全，供应商须严格满足以下技术要求：

1. 废物种类及代码要求 本次委托处置的危险废物主要包括：在线监测废液（废物类别HW49）、空试剂瓶（废物类别HW49）、废活性炭（废物类别HW49）以及过期药品（废物类别HW03）。供应商须具备上述类别的合法处置资质，并严格按照国家危险废物名录及相关技术规范进行分类处置。

2. 贮存与包装标准 - 分类存放与标识：甲方（萧县人民医院）须在院内对危险废物进行分类存放，并做好清晰的标记标识。同一包装物内严禁混装不同品种的危险废物。

- 包装规范：固态废物须使用符合标准的吨袋包装并严密封口；液态废物须使用专用桶装并封口，且必须配备密封盖，防止渗漏。

- 存量控制：甲方院内危险废物暂存存量不得超过1吨，乙方需配合甲方做好清运计划，确保不超量贮存。

3. 运输与处置方案 乙方须制定科学严密的运输、贮存和处置方案，保证整个处置过程符合国家环保和技术要求。运输车辆须为具备危险货物运输资质的专用车辆，驾驶员及押运员须持证上岗，确保运输过程安全无泄漏。

4. 资质与合规要求 乙方须保证在合同有效期内，其所持的危险废物经营许可证、营业执照、道路运输许可证等相关证件合法有效。若证件过期或被吊销，须立即通知甲方并采取妥善措施。

5. 转移联单与信息化管理 。危险废物转移前，甲方须在“安徽省固体废物与化学品管理系统”中完成“危废转移备案”。双方须严格执行《危险废物转移联单管理办法》，如实填写《危险废物交接单》，并以共同过磅数据或《危险废物转移联单》数据作为最终结算依据。